Molio B1000 – Bygningsdelsbeskrivelse

Opbygning af taghave på dæk – taghavesystem BGreen-it Belægninger

Betonbelægninger, høj dræningskapacitet, retvendt tag, op til T2

4.1 Orientering

Dette afsnit omfatter udførelse af komplet intensiv taghaveopbygning som taghavesystem BGreen-it til betonbelægninger bestående af beskyttelsesdug, drænplade, bære- og afretningslag samt betonbelægning. 
Systemet anvendes på tage eller betondæk, hvor der ønskes befæstede områder til ophold eller kørsel

4.2 Omfang

Arbejdet omfatter levering og udførelse af:

- BGU-300, Beskyttelsesdug

- BG Drain 25 Free, Drænplader

- 2/8 mm skærver

- Betonbelægning

- TRC-15, TRC-20 og TRC-25, Facade og afvandingsrender

- Inspektionsskakt over tagbrønde

4.3 Lokalisering

Se projekttegninger.

4.4 Tegningshenvisning

- Oversigts-, detail- og snittegninger for BGreen-it Belægninger jf. projektmateriale.

4.5 Koordinering

Arbejdet koordineres med:

- Tagdækningsentreprisen (membran, fald, brønde)

4.6 Tilstødende bygningsdele

Forudsætninger – forudgående arbejder

- Vandtæt tagmembran er afsluttet og godkendt.

- Fald min. 1:40 til tagbrønde.

- Overfladen er rengjort før udlægning af lag.

- Eventuel trykprøvning af tagmembran ved stående vandspejl er gennemført.

Efterfølgende arbejder

- Løbende fejning med fuge sand

4.7 Projektering

4.8 Undersøgelser

- Kontrol af fald mod brønde.

4.9 Materialer og produkter

Systemmaterialer

Beskyttelsesdug

- BGU-300

  - 300 g/m² geotekstil

  - Trækstyrke 25 - 25 kN/m

  - Permeabilitet 55 l/m²/s

Drænplade

- BG Drain 25 Free, 25 mm

  - Vandreservoir: 0 l/m²

  - Trykstyrke: 236 kN/m² (ufyldt), 296 kN/m² (fyldt)

  - Vandafledningskapacitet: 0,63 l/m/s ved i = 0,01

Facade og afvandingsrender

- TRC–15, 20 eller 25

  - 50 mm høj, bredde 150, 200 eller 250 mm

  - Aluminiumsrende med galvaniseret maskerist

  - Slidser i bund og side til afvanding.

Inspektionsskakt over tagbrønde

- TFP 50/50 trykfordelingsplade, Ø315 opføringsrør samt dæksel/rist

  - TFP 50/50 trykfordelingsplade, 10 mm PP-plade med fastsvejst PP ring passende til Ø315 mm

  - Korrugeret opføringsrør Ø 315

  - Egnet dæksel/rist

Bære- og afretningslag

- 2/8 mm skærver.

- Skærverne skal være af knust materiale. Andre fraktioner kan accepteres, dog bør fraktion 0-2 mm undgås.

- Betonbelægning

4.10 Udførelse

Lagvis opbygning – omvendt tag

- BGU-300, Beskyttelsesdug

- BG Drain 25 Free, Drænplade

- Bære- og afretningslag, 2/8 skærver

- Betonbelægning

- Inspektionsskakte og facaderender

Generelt for udførelse

- Beskyttelsesdug overlappes min. 10 cm (30 cm ved rulleforlængelse).

- Drænplader overlappes med 2 nopper.

- Bære- og afretningslaget udlægges i min. 60 mm tykkelse alt efter ønsket trafikklasse, komprimeres og afrettes.

- Betonbelægningen udlægges, fuges én gang med fugesand, fejes rent og komprimeres med egnet materiel.

- Fugning med fugesand foretages herefter løbede, indtil fugerne er mættede og helt fyldte.

4.11 Mål og tolerancer

- Jævn overflade uden sætninger

- Lagtykkelser iht. trafikklasser, tegningsmateriale samt vejledning fra Byggros BGreen-it belægninger.

4.12 Prøver

Der fremlægges prøver på:

- Beskyttelsesdug, drænplade, bærelag og belægning

4.13 Arbejdsmiljø

Arbejdet udføres iht. gældende AT-vejledning og projektets PSS.

4.14 Kontrol

- Kontrol af lagtykkelser, overlap, faldforhold og afvandingspunkter.

- Fotodokumentation af lagopbygning.

- Kvalitetssikring udføres i henhold til projektets kvalitetssikringsplan.

4.15 D&V-dokumentation

Leveres digitalt og skal omfatte:

- Produktdatablade

- Dokumentation for systemopbygning

- Oversigt over materialer og leverandører

- Tegninger “som udført”

4.16 Planlægning

Entreprenøren skal fremlægge:

- Detaljeret tidsplan

- Leveringsplan for materialer

- Plan for adgangsforhold og kran/løft