Molio B1000 – Bygningsdelsbeskrivelse

Opbygning af grønt tag – taghavesystem BGreen-it 100, (ekstensivt system)

4.1 Orientering

Dette afsnit omfatter udførelse af ekstensivt grønt tag som taghavesystem BGreen-it 100, bestående af rodspærrefolie, fugtbevarende beskyttelsesdug, dræn- og vandreservoir, filterdug og ekstensivt vækstmedie samt beplantning med en nøje udvalgt plantesammensætning med plugplanter af sedum, tørketålende stauder/urter, græsser og halvgræsser. Systemet anvendes på tage eller dæk, hvor der ønskes en frodig vegetation med stor artsvariation og et varierende udtryk året rundt. Samlet systemvægt = 130 kg/m² (vandmættet).

Kontakt evt. Byggros for vejledning til plantesammensætninger til systemet.

4.2 Omfang

Arbejdet omfatter levering og udførelse af:

- LDR-400, Rodspærrefolie (kan udelades hvis tagmembranen er rodfast)

- BGU-300, Fugtbevarende beskyttelsesdug

- BG Drain 25, Dræn- og vandreservoirplader

- BGF-150, Filterdug

- LetVext, Ekstensivt vækstmedie

- Beplantning, plugplanter af sedum, tørketålende stauder/urter, græsser og halvgræsser.

- Inspektionsskakt over tagbrønde

Alle produkter skal leveres af samme systemleverandør (Byggros) for at sikre kompatibilitet. Systemet betragtes som et samlet system, og når opbygning, materialevalg, udførelse og vedligeholdelse sker i overensstemmelse med systemleverandørens anvisninger, ydes der systemgaranti på den samlede opbygning.

4.3 Lokalisering

Se projekttegninger.

4.4 Tegningshenvisning

- Oversigts-, detail- og snittegninger for BGreen-it 100 jf. projektmateriale.

4.5 Koordinering

Arbejdet koordineres med:

- Tagdækningsentreprisen (membran, fald, brønde)

4.6 Tilstødende bygningsdele

Forudsætninger – forudgående arbejder

- Vandtæt, rodfast tagmembran er afsluttet og godkendt.

- Fald min. 1:40 til tagbrønde.

- Overflade er rengjort før udlægning af lag.

- Eventuel trykprøvning af tagmembran ved stående vandspejl er gennemført.

Efterfølgende arbejder

- Evt. etableringsvanding.

4.7 Projektering

4.8 Undersøgelser

- Kontrol af membranens rodfasthed.

- Kontrol af fald mod brønde.

4.9 Materialer og produkter

Data på det samlede system BGreen-it 100

Systemvægt vandmættet til markkapacitet	130 kg/m²

Systemtykkelse ekskl. vegetation		125 mm

Vandtilbageholdelse ved markkapacitet		68 l/m²

Vandindhold ved markkapacitet		50 %

Luftindhold ved markkapacitet		30 %

Total porevolumen			80 %

Permeabilitet Kf			> 20 mm/min

Vandafledningskapacitet i dræn (i= 0,01 fald 1:100)	0,63 l/s/m

Systemmaterialer

Rodspærrefolie

- LDR-400

  - 0,4 mm – LDPE-membran (kan udelades hvis tagmembranen er rodfast)

  - Rivstyrke MD/CDM > 14/12 N/mm²

Beskyttelsesdug

- BGU-300

  - 300 g/m² geotekstil,

  - Trækstyrke 25-25 kN/m

  - Permeabilitet 55 l/m²/s

Dræn- og vandreservoirplader

- BG Drain 25, 25 mm

  - Vandreservoir: 15,0 l/m²

  - Trykstyrke: 236 kN/m² (ufyldt), 297 kN/m² (fyldt)

  - Vandafledningskapacitet: 0,63 l/m/s ved i = 0,01

Filterdug

- BGF-150

  - 150 g/m² geotekstil

  - Trækstyrke, langs/tværs 10,3 / 10,3 kN/m

  - Permeabilitet 100 l/m²/s

Inspektionsskakt over tagbrønde

- BG Inspektionsskakt.

  - 400 x 400 x 100 mm med lukket dæksel,

  - Produceret i 100% genanvendt polypropylen

  - Total gennemstrømningsareal 496 cm²

Ekstensivt vækstmedie

- 100 mm LetVext ekstensivt vækstmedie, baseret på pimpsten.

  - Testet efter og lever op til retningslinjer i FLL.

  - Total porevolumen: ca. 80 vol.%

  - Vandindhold: ca. 50 vol.%

  - Luftindhold: ca. 30 vol.%

  - Vægt (vandmættet): ca. 1.000 kg/m³

Vegetation

- Vegetationen udføres som en artsrig beplantning bestående af planteplugs med sedum, tørketålende stauder/urter, græsser og halvgræsser, sammensat for at sikre robusthed, tørketolerance, helårsdækning og høj biodiversitet.

4.10 Udførelse

Lagvis opbygning

- LDR-400, Rodspærrefolie (kan udelades hvis tagmembranen er rodfast)

- BGU-300, Fugtbevarende beskyttelsesdug

- BG Drain 25, Dræn- og vandreservoirplade

- BGF-150, Filterdug

- LetVext, Pimpstensbaseret vækstmedie

- Beplantning, plugs af sedum, urter og græsser

- Inspektionsskakt

Generelt for udførelse

- Rodspærrefolien overlappes med 150 cm og skal følge tagmembranen op langs sider og rundt om installationer.

- Filter- og beskyttelsesdug overlappes min. 10 cm (30 cm ved rulleforlængelse).

- Dræn- og vandreservoirplader lægges tæt og med reservoir opad.

- Vækstmediet udlægges i projekteret højde og løsnes evt. inden plantning.

- Plugplanterne af græsser og urter plantes blandet i mindre grupper. Herefter plantes sedumplugs i artsspecifikke grupper à 15–20 stk.  Alle grupper skal plantes i organiske og naturlige former.

- Planter holdes kontinuerligt fugtige, og hele systemet gennemvandes efterhånden i mindre etaper, så ingen planter når at tørre ud.

- Gødskning efter plantespecifikke krav.

4.11 Mål og tolerancer

- Vækstmedie: ± 10 mm

- Jævn overflade uden sætninger

- Lagtykkelser jf. systemopbygning (total ca. 125 mm)

4.12 Prøver

Der fremlægges prøver på:

- Filterdug, beskyttelsesdug, dræn- og vandreservoirplade

- Vækstmedie

- Plantemateriale

4.13 Arbejdsmiljø

Arbejdet udføres iht. gældende AT-vejledning og projektets PSS.

4.14 Kontrol

- Kontrol af lagtykkelser, overlap, faldforhold og afvandingspunkter.

- Fotodokumentation af lagopbygning.

- Kvalitetssikring udføres i henhold til projektets kvalitetssikringsplan.

4.15 D&V-dokumentation

Leveres digitalt og skal omfatte:

- Produktdatablade

- Dokumentation for vækstmedie og FLL test

- Dokumentation for systemopbygning og eventuel systemgaranti

- Pleje- og vedligeholdelsesvejledninger

- Oversigt over materialer og leverandører

- Tegninger “som udført”

- Vanding og gødskningsplan

4.16 Planlægning

Entreprenøren skal fremlægge:

- Detaljeret tidsplan

- Leveringsplan for materialer

- Plan for etablering og vanding

- Plan for adgangsforhold og kran/løft