NeutraPlus - olieudskiller

Der er nedenfor beskrevet standardstørrelser af udskilleren. Udskilleren kan desuden opfylde nedenstående krav, hvilket kan noteres i udbuddet:

- Udskillerne kan leveres med alarmer til lagtykkelse og/eller overløb.

- Udskillerne kan som standard klare tung belastning kl. D (40 T).

Der placeres ofte et sandfang af typen MallSed foran denne udskiller.

Er der spørgsmål til dimensionering, størrelser og teknik se på inja.dk eller kontakt os.

NeutraPlus 3 l/s

Kl II olieudskiller

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 3 l/s og en olieopsamlingskapacitet på minimum 97 liter

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Udskilleren skal udføres i armeret beton

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2

NeutraPlus 6 l/s

Kl II olieudskiller

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 6 l/s og en olieopsamlingskapacitet på minimum 151 liter

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Udskilleren skal udføres i armeret beton

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2

NeutraPlus 10 l/s

Kl II olieudskiller

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 10 l/s og en olieopsamlingskapacitet på minimum 244 liter

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Udskilleren skal udføres i armeret beton

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2

NeutraPlus 15 l/s

Kl II olieudskiller

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 15 l/s og en olieopsamlingskapacitet på minimum 350 liter

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Udskilleren skal udføres i armeret beton

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2

NeutraPlus 20 l/s

Kl II olieudskiller

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 20 l/s og en olieopsamlingskapacitet på minimum 559 liter

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Udskilleren skal udføres i armeret beton

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2

NeutraPlus 30 l/s

Kl II olieudskiller

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 30 l/s og en olieopsamlingskapacitet på minimum 1356 liter

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Udskilleren skal udføres i armeret beton

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2

NeutraPlus 40 l/s

Kl II olieudskiller

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 40 l/s og en olieopsamlingskapacitet på minimum 2401 liter

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Udskilleren skal udføres i armeret beton

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2

1219-1.100