NeutraTip - fedtudskiller med integreret sandfang

Der er nedenfor beskrevet standardstørrelser af udskilleren. Udskilleren kan desuden opfylde nedenstående krav, hvilket kan noteres i udbuddet:

- Alle udskillerne kan leveres med alarmer til lagtykkelse og/eller overløb.

- Alle udskillerne kan som standard klare tung belastning kl. D (40 T).

Er der spørgsmål til dimensionering, størrelser og teknik se på inja.dk eller kontakt os.

NeutraTip 2/200 - 166

Fedtudskiller

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 2 l/s.

- Udskilleren skal have et integreret sandfang på minimum 200 liter og et 
fedtopsamlingsvolumen på minimum 166 liter.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en fedtsyrebestandig coatning, bindeevne 2,0 N/mm2.

NeutraTip 2/400 - 166

Fedtudskiller

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 2 l/s.

- Udskilleren skal have et integreret sandfang på minimum 400 liter og et 
fedtopsamlingsvolumen på minimum 166 liter.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en fedtsyrebestandig coatning, bindeevne 2,0 N/mm2.

NeutraTip 4/400 - 166

Fedtudskiller

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 4 l/s.

- Udskilleren skal have et integreret sandfang på minimum 400 liter og et 
fedtopsamlingsvolumen på minimum 166 liter.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en fedtsyrebestandig coatning, bindeevne 2,0 N/mm2.

NeutraTip 4/800 - 242

Fedtudskiller

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 4 l/s.

- Udskilleren skal have et integreret sandfang på minimum 800 liter og et 
fedtopsamlingsvolumen på minimum 242 liter.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en fedtsyrebestandig coatning, bindeevne 2,0 N/mm2.

NeutraTip 7/700 - 283

Fedtudskiller

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 7 l/s.

- Udskilleren skal have et integreret sandfang på minimum 700 liter og et 
fedtopsamlingsvolumen på minimum 283 liter.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en fedtsyrebestandig coatning, bindeevne 2,0 N/mm2.

NeutraTip 7/1400 - 449

Fedtudskiller

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 7 l/s.

- Udskilleren skal have et integreret sandfang på minimum 1400 liter og et 
fedtopsamlingsvolumen på minimum 449 liter.

- Uudskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en fedtsyrebestandig coatning, bindeevne 2,0 N/mm2.

NeutraTip 10/1000 - 411

Fedtudskiller

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 10 l/s.

- Udskilleren skal have et integreret sandfang på minimum 1000 liter og et 
fedtopsamlingsvolumen på minimum 411 liter.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en fedtsyrebestandig coatning, bindeevne 2,0 N/mm2.

NeutraTip 10/2000 - 411

Fedtudskiller

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 10 l/s.

- Udskilleren skal have et integreret sandfang på minimum 2000 liter og et 
fedtopsamlingsvolumen på minimum 411 liter.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en fedtsyrebestandig coatning, bindeevne 2,0 N/mm2.

NeutraTip 15/1500 - 802

Fedtudskiller

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 15 l/s.

- Udskilleren skal have et integreret sandfang på minimum 1500 liter og et 
fedtopsamlingsvolumen på minimum 802 liter.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en fedtsyrebestandig coatning, bindeevne 2,0 N/mm2.

NeutraTip 15/3000 - 802

Fedtudskiller

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 15 l/s. Den skal have et integreret sandfang på minimum 
3000 liter og et fedtopsamlingsvolumen på minimum 802 liter.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en fedtsyrebestandig coatning, bindeevne 2,0 N/mm2.

NeutraTip 20/2000 - 802

Fedtudskiller

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 20 l/s.

- Udskilleren skal have et integreret sandfang på minimum 2000 liter og et 
fedtopsamlingsvolumen på minimum 802 liter.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en fedtsyrebestandig coatning, bindeevne 2,0 N/mm2.

NeutraTip 20/4000 - 802

Fedtudskiller

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 20 l/s. Den skal have et integreret sandfang på minimum 
4000 liter og et fedtopsamlingsvolumen på minimum 802 liter.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en fedtsyrebestandig coatning, bindeevne 2,0 N/mm2.

NeutraTip 25/2500 - 1029

Fedtudskiller

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 25 l/s.

- Udskilleren skal have et integreret sandfang på minimum 2500 liter og et 
fedtopsamlingsvolumen på minimum 1029 liter.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en fedtsyrebestandig coatning, bindeevne 2,0 N/mm2.

NeutraTip 25/5000 - 1270

Fedtudskiller

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 25 l/s.

- Udskilleren skal have et integreret sandfang på minimum 5000 liter og et 
fedtopsamlingsvolumen på minimum 1270 liter.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en fedtsyrebestandig coatning, bindeevne 2,0 N/mm2.

NeutraTip 30/3000 - 1213

Fedtudskiller

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 30 l/s.

- Udskilleren skal have et integreret sandfang på minimum 3000 liter og et 
fedtopsamlingsvolumen på minimum 1213 liter.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en fedtsyrebestandig coatning, bindeevne 2,0 N/mm2.

1219-1.100