NeutraSub - Kl II olieudskiller med integreret sandfang

Der er nedenfor beskrevet standardstørrelser af udskilleren. Udskilleren kan desuden opfylde nedenstående krav, hvilket kan noteres i udbuddet:

- Alle udskillerne kan leveres med alarmer til lagtykkelse og/eller overløb.

- Alle udskillerne kan som standard klare tung belastning kl. D (40 T).

- Alle udskillerne kan leveres med integreret prøveudtagningsenhed.

Er der spørgsmål til dimensionering, størrelser og teknik se på inja.dk eller kontakt os.

NeutraSub 3/650 - 512

Kl II olieudskiller

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 3 l/s. Den skal have et integreret sandfang på minimum 
650 liter og en olieopsamlingskapacitet på minimum 512 liter.

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke.

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2

NeutraSub 3/650 - 1020

Kl II olieudskiller

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 3 l/s. Den skal have et integreret sandfang på minimum 
650 liter og en olieopsamlingskapacitet på minimum 1020 liter.

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke.

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

NeutraSub 6/1200 - 512

Kl II olieudskiller

- Kl II olieudskilleren skal have en nominel kapacitet på 6 l/s. Den skal have et integreret sandfang på minimum 1200 liter og en olieopsamlingskapacitet på minimum 512 liter.

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke.

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

NeutraSub 6/2500 - 690

Kl II olieudskiller

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 6 l/s. Den skal have et integreret sandfang på minimum 
2500 liter og en olieopsamlingskapacitet på minimum 690 liter.

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke.

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

NeutraSub 6/5000 - 1020

Kl II olieudskiller

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 6 l/s. Den skal have et integreret sandfang på minimum 
5000 liter og en olieopsamlingskapacitet på minimum 1020 liter.

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke.

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

NeutraSub 10/2500 - 690

Kl II olieudskiller

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 10 l/s. Den skal have et integreret sandfang på minimum 
2500 liter og en olieopsamlingskapacitet på minimum 690 liter.

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke.

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

NeutraSub 10/2500 - 1020

Kl II olieudskiller

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 10 l/s. Den skal have et integreret sandfang på minimum 
2500 liter og en olieopsamlingskapacitet på minimum 1020 liter.

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke.

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

NeutraSub 10/5000 - 1020

Kl II olieudskiller

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 10 l/s. Den skal have et integreret sandfang på minimum 
5000 liter og en olieopsamlingskapacitet på minimum 1020 liter.

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke.

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

NeutraSub 15/3000 - 1012

Kl II olieudskiller

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 15 l/s. Den skal have et integreret sandfang på minimum 
3000 liter og en olieopsamlingskapacitet på minimum 1012 liter.

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke.

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

NeutraSub 15/5000 - 159

Kl II olieudskiller

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 15 l/s. Den skal have et integreret sandfang på minimum 
5000 liter og en olieopsamlingskapacitet på minimum 1594 liter.

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke.

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

NeutraSub 20/5000 - 1594

Kl II olieudskiller

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 20 l/s. Den skal have et integreret sandfang på minimum 
5000 liter og en olieopsamlingskapacitet på minimum 1594 liter.

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke.

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

NeutraSub 30/6000 - 1580

Kl II olieudskiller

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 20 l/s. Den skal have et integreret sandfang på minimum 
5000 liter og en olieopsamlingskapacitet på minimum 1580 liter.

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke.

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

1219-1.100