NeutraSpin - filterfri koalescensudskiller med integreret sandfang

Der er nedenfor beskrevet standardstørrelser af udskilleren. Udskilleren kan desuden opfylde nedenstående krav, hvilket kan noteres i udbuddet:

- Udskillerne kan leveres med alarmer til lagtykkelse og/eller overløb.

- Udskillerne kan som standard klare tung belastning kl. D (40 T).

Er der spørgsmål til dimensionering, størrelser og teknik se på inja.dk eller kontakt os.

NeutraSpin 3/650 - 508

Kl I koalescensudskiller

- Udskilleren skal en filterfri kl. 1 udskiller for at minimere vedligehold.

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 3 l/s.

- Udskilleren skal have et integreret sandfang på minimum 650 liter, og en 
olieopsamlingskapacitet på minimum 508 liter.

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke.

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

- Indvendig diameter Ø1500 mm

- Udskilleren kan leveres af bg Inja Miljøteknik.

NeutraSpin 3/650 - 1430

Kl I koalescensudskiller – Til tankstationer

- Udskilleren skal en filterfri kl. 1 udskiller for at minimere vedligehold.

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 3 l/s.

- Udskilleren skal have et integreret sandfang på minimum 650 liter, og en 
olieopsamlingskapacitet på minimum 1430 liter.

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke.

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

- Indvendig diameter Ø2500 mm.

- Udskilleren kan leveres af bg Inja Miljøteknik.

NeutraSpin 6/600 - 1092

Kl I koalescensudskiller – Til tankstationer

- Udskilleren skal en filterfri kl. 1 udskiller for at minimere vedligehold.

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 6 l/s.

- Udskilleren skal have et integreret sandfang på minimum 600 liter, og en 
olieopsamlingskapacitet på minimum 1092 liter.

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke.

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

- Indvendig diameter Ø2000 mm.

- Udskilleren kan leveres af bg Inja Miljøteknik.

NeutraSpin 6/1200 - 910

Kl I koalescensudskiller

- Udskilleren skal en filterfri kl. 1 udskiller for at minimere vedligehold.

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 6 l/s.

- Udskilleren skal have et integreret sandfang på minimum 1200 liter, og en 
olieopsamlingskapacitet på minimum 910 liter.

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke.

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

- Indvendig diameter Ø2000 mm.

- Udskilleren kan leveres af bg Inja Miljøteknik.

NeutraSpin 6/2500 - 910

Kl I koalescensudskiller

- Udskilleren skal en filterfri kl. 1 udskiller for at minimere vedligehold.

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 6 l/s.

- Udskilleren skal have et integreret sandfang på minimum 2500 liter, og en 
olieopsamlingskapacitet på minimum 910 liter.

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke.

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

- Indvendig diameter Ø2000 mm.

- Udskilleren kan leveres af bg Inja Miljøteknik.

NeutraSpin 6/5000 - 1430

Kl I koalescensudskiller

- Udskilleren skal en filterfri kl. 1 udskiller for at minimere vedligehold.

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 6 l/s.

- Udskilleren skal have et integreret sandfang på minimum 5000 liter, og en 
olieopsamlingskapacitet på minimum 1430 liter.

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke.

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

- Indvendig diameter Ø2500 mm.

- Udskilleren kan leveres af bg Inja Miljøteknik.

NeutraSpin 8/1600 - 910

Kl I koalescensudskiller

- Udskilleren skal en filterfri kl. 1 udskiller for at minimere vedligehold.

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 8 l/s.

- Udskilleren skal have et integreret sandfang på minimum 1600 liter, og en 
olieopsamlingskapacitet på minimum 910 liter.

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke.

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

- Indvendig diameter Ø2000 mm.

- Udskilleren kan leveres af bg Inja Miljøteknik.

NeutraSpin 8/2500 - 910

Kl I koalescensudskiller

- Udskilleren skal en filterfri kl. 1 udskiller for at minimere vedligehold.

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 8 l/s.

- Udskilleren skal have et integreret sandfang på minimum 2500 liter, og en 
olieopsamlingskapacitet på minimum 910 liter.

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke.

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

- Indvendig diameter Ø2000 mm.

- Udskilleren kan leveres af bg Inja Miljøteknik.

NeutraSpin 10/2000 - 1430

Kl I koalescensudskiller

- Udskilleren skal en filterfri kl. 1 udskiller for at minimere vedligehold.

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 10 l/s.

- Udskilleren skal have et integreret sandfang på minimum 2000 liter, og en 
olieopsamlingskapacitet på minimum 1430 liter.

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke.

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

- Indvendig diameter Ø2000 mm.

- Udskilleren kan leveres af bg Inja Miljøteknik.

NeutraSpin 10/2000 - 910

Kl I koalescensudskiller

- Udskilleren skal en filterfri kl. 1 udskiller for at minimere vedligehold.

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 10 l/s.

- Udskilleren skal have et integreret sandfang på minimum 2000 liter, og en 
olieopsamlingskapacitet på minimum 910 liter.

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke.

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

- Indvendig diameter Ø2000 mm.

- Udskilleren kan leveres af bg Inja Miljøteknik.

NeutraSpin 10/2500 - 910

Kl I koalescensudskiller

- Udskilleren skal en filterfri kl. 1 udskiller for at minimere vedligehold.

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 10 l/s.

- Udskilleren skal have et integreret sandfang på minimum 2500 liter, og en 
olieopsamlingskapacitet på minimum 910 liter.

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke.

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

- Indvendig diameter Ø2000 mm.

- Udskilleren kan leveres af bg Inja Miljøteknik.

NeutraSpin 10/3000 - 910

Kl I koalescensudskiller

- Udskilleren skal en filterfri kl. 1 udskiller for at minimere vedligehold.

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 10 l/s.

- Udskilleren skal have et integreret sandfang på minimum 3000 liter, og en 
olieopsamlingskapacitet på minimum 910 liter.

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke.

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

- Indvendig diameter Ø2000 mm.

- Udskilleren kan leveres af bg Inja Miljøteknik.

NeutraSpin 10/5000 - 1430

Kl I koalescensudskiller

- Udskilleren skal en filterfri kl. 1 udskiller for at minimere vedligehold.

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 10 l/s.

- Udskilleren skal have et integreret sandfang på minimum 5000 liter, og en 
olieopsamlingskapacitet på minimum 1430 liter.

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke.

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

- Indvendig diameter Ø2500 mm.

- Udskilleren kan leveres af bg Inja Miljøteknik.

NeutraSpin 15/3000 - 903

Kl I Koalescensudskiller

- Udskilleren skal en filterfri kl. 1 udskiller for at minimere vedligehold.

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 15 l/s.

- Udskilleren skal have et integreret sandfang på minimum 3000 liter, og en 
olieopsamlingskapacitet på minimum 903 liter.

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke.

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2

- Indvendig diameter Ø2000 mm.

- Udskilleren kan leveres af bg Inja Miljøteknik.

NeutraSpin 15/5000 - 1423

Kl I koalescensudskiller

- Udskilleren skal en filterfri kl. 1 udskiller for at minimere vedligehold.

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 15 l/s.

- Udskilleren skal have et integreret sandfang på minimum 5000 liter, og en 
olieopsamlingskapacitet på minimum 1423 liter.

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke.

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

- Indvendig diameter Ø2500 mm.

- Udskilleren kan leveres af bg Inja Miljøteknik.

NeutraSpin 20/4000 - 1423

Kl I koalescensudskiller

- Udskilleren skal en filterfri kl. 1 udskiller for at minimere vedligehold.

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 20 l/s.

- Udskilleren skal have et integreret sandfang på minimum 4000 liter, og en 
olieopsamlingskapacitet på minimum 1423 liter.

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke.

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

- Indvendig diameter Ø2500 mm.

- Udskilleren kan leveres af bg Inja Miljøteknik.

NeutraSpin 20/5000 - 1423

Kl I koalescensudskiller

- Udskilleren skal en filterfri kl. 1 udskiller for at minimere vedligehold.

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 20 l/s.

- Udskilleren skal have et integreret sandfang på minimum 5000 liter, og en 
olieopsamlingskapacitet på minimum 1423 liter.

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke.

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

- Indvendig diameter Ø2500 mm.

- Udskilleren kan leveres af bg Inja Miljøteknik.

NeutraSpin 20/6000 - 2058

Kl I koalescensudskiller

- Udskilleren skal en filterfri kl. 1 udskiller for at minimere vedligehold.

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 20 l/s.

- Udskilleren skal have et integreret sandfang på minimum 6000 liter, og en 
olieopsamlingskapacitet på minimum 2058 liter.

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke.

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

- Indvendig diameter Ø3000 mm.

- Udskilleren kan leveres af bg Inja Miljøteknik.

NeutraSpin 25/5000 - 2046

Kl I koalescensudskiller

- Udskilleren skal en filterfri kl. 1 udskiller for at minimere vedligehold.

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 20 l/s.

- Udskilleren skal have et integreret sandfang på minimum 6000 liter, og en 
olieopsamlingskapacitet på minimum 2046 liter.

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke.

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

- Indvendig diameter Ø3000 mm.

- Udskilleren kan leveres af bg Inja Miljøteknik.

NeutraSpin 25/7500 - 2046

Kl I koalescensudskiller

- Udskilleren skal en filterfri kl. 1 udskiller for at minimere vedligehold.

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 20 l/s.

- Udskilleren skal have et integreret sandfang på minimum 6000 liter, og en 
olieopsamlingskapacitet på minimum 2046 liter.

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke.

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

- Indvendig diameter Ø3000 mm.

- Udskilleren kan leveres af bg Inja Miljøteknik.

NeutraSpin 30/6000 - 2046

Kl I koalescensudskiller

- Udskilleren skal en filterfri kl. 1 udskiller for at minimere vedligehold.

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 20 l/s.

- Udskilleren skal have et integreret sandfang på minimum 6000 liter, og en 
olieopsamlingskapacitet på minimum 2046 liter.

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke.

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

- Indvendig diameter Ø3000 mm.

- Udskilleren kan leveres af bg Inja Miljøteknik.

NeutraSpin 30/9000 - 2046

Kl I koalescensudskiller

- Udskilleren skal en filterfri kl. 1 udskiller for at minimere vedligehold.

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 20 l/s.

- Udskilleren skal have et integreret sandfang på minimum 6000 liter, og en 
olieopsamlingskapacitet på minimum 2046 liter.

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke.

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål.

- Udskilleren skal udføres i armeret beton.

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

- Indvendig diameter Ø3000 mm.

- Udskilleren kan leveres af bg Inja Miljøteknik.

1219-1.100