Molio B1000 – Bygningsdelsbeskrivelse

Opbygning af grønt tag – taghavesystem BGreen-it DiaCell, (ekstensivt system)

4.1 Orientering

Dette afsnit omfatter udførelse af ekstensivt grønt tag som taghavesystem BGreen-it DiaCell til skråtage fra 10 – 45 grader, bestående af vandholdende og drænende dug, friktionsnet, geoceller, ekstensivt vækstmedie samt vegetation med Sedummåtter. 
Systemet anvendes på tage, hvor der ønskes frodig vegetation med stor artsvariation af sedumarter. Samlet systemvægt = 89 kg/m² (Vandmættet).

4.2 Omfang

Arbejdet omfatter levering og udførelse af:

- Vandholdende og drænende dug, VHM 1200,

- Friktionsnet, Fortrac geonet,

- Geoceller, E40 Ecoraster,

- Ekstensivt vækstmedie, LetVext ekstensiv

- Vegetation, BGreen-it sedummåtter

Alle produkter skal leveres af samme systemleverandør (Byggros) for at sikre kompatibilitet. Systemet betragtes som et samlet system, og når opbygning, materialevalg, udførelse og vedligeholdelse sker i overensstemmelse med systemleverandørens anvisninger, ydes der systemgaranti på den samlede opbygning.

4.3 Lokalisering

Se projekttegninger.

4.4 Tegningshenvisning

- Oversigts-, detail- og snittegninger for BGreen-it DiaCell jf. projektmateriale.

4.5 Koordinering

Arbejdet koordineres med:

- Tagdækningsentreprisen (membran, fald, brønde)

4.6 Tilstødende bygningsdele

Forudsætninger – forudgående arbejder

- Vandtæt, rodfast tagmembran er afsluttet og godkendt.

- Overflade rengjort før udlægning af lag.

Efterfølgende arbejder

- Evt. etableringsvanding.

4.7 Projektering

4.8 Undersøgelser

- Kontrol af membranens rodfasthed.

4.9 Materialer og produkter

Data på det samlede system BGreen-it DiaCell

Systemvægt vandmættet til markkapacitet	89 kg/m²

Systemtykkelse (ekskl. Vegetation)		80 mm

Vandtilbageholdelse ved markkapacitet		40 l/m²

Vandindhold ved markkapacitet		50 %

Luftindhold ved markkapacitet		30 %

Total porevolumen			80 %

Permeabilitet Kf			> 20 mm/min

Systemmaterialer

Vandholdende og drænende dug:

- VHM 1200

  - Non Woven nålefiltret geotekstil, 1200 g pr.m2. Vandtilbageholdelse min. 7 lrt/m² Tykkelse 8,5 mm.

Friktionsnet

- Fortrac T35

  - Polyesternet coatede med polymer, vægt 180 g/m²,

  - Trækstyrke langs 35 kN/m, trækstyrke tværs 20 kN/m,

Geoceller

- Ecoraster E40

  - Produceret af 100% Regenereret LDPE (Low Density Poly Ethylen)

  - UV- og vejrbestandig modstandsdygtigt overfor ammoniak og alkali

  - Temperaturresistens fra minus 50 grader til + 90 grader, med min. 20 års produktgaranti.

Ekstensivt vækstmedie

- 40 mm LetVext ekstensivt vækstmedie, baseret på pimpsten.

  - Testet efter og lever op til retningslinjer i FLL.

  - Total porevolumen: ca. 80 vol.%

  - Vandindhold: ca. 50 vol.%

  - Luftindhold: ca. 30 vol.%

  - Vægt (vandmættet): ca. 1.000 kg/m³

Vegetation

- 30 mm BGreen-it Sedummåtter

  - Produceret og dyrket i det danske klima med 5-9 sedumarter.

  - Bæremåtte af rodgennemtrængelig geotekstil, med et 3-dimensionelt UV-bestandigt polyamidnet.

4.10 Udførelse

Lagvis opbygning

- VHM 1200, vandholdende og drænende dug:

- Fortrac geonet, friktionsnet

- E40 Ecoraster, geoceller

- LetVext, ekstensivt vækstmedie

- Vegetation, sedummåtter

Generelt for udførelse

- Vandholdende dug rulles ud fra tagfod til tagfod, og overlappes ikke

- Geonet udlægges fra tagfod til tagfod i hele baner.

- Geoceller udlægges og klikkes sammen til én sammenhængde flade, og tilskæres evt. lang kanter.

- Vækstmediet fyldes omhyggeligt i geocellerne. Det er vigtigt at cellerne er fyldt helt op.

- Sedummåtter udlægges, og hæftes evt. fast i geocelle med 30x4,5 mm rustfrie skruer.

4.11 Mål og tolerancer

- Lagtykkelser jf. systemopbygning (total ca. 80 mm)

4.12 Prøver

Der fremlægges prøver på:

- Drændug, friktionsnet, geoceller, vækstmedie og sedummåtte.

4.13 Arbejdsmiljø

Arbejdet udføres iht. gældende AT-vejledning og projektets PSS. Brug af løftehjælpemidler ved håndtering af vækstmedie og sedummåtter.

4.14 Kontrol

- Kontrol af lagtykkelser

- Fotodokumentation af lagopbygning.

- Kvalitetssikring iht. BSB.

4.15 D&V-dokumentation

Leveres digitalt og skal omfatte:

- Produktdatablade

- Dokumentation for vækstmedie og FLL test

- Dokumentation for systemopbygning og eventuel systemgaranti

- Pleje- og vedligeholdelsesvejledninger

- Oversigt over materialer og leverandører

- Tegninger “som udført”

- Vanding og gødskningsplan

4.16 Planlægning

Entreprenøren skal fremlægge:

- Detaljeret tidsplan

- Leveringsplan for materialer

- Plan for etablering og vanding

- Plan for adgangsforhold og kran/løft