NeutraStar - koalescensudskiller

Der er nedenfor beskrevet standardstørrelser af udskilleren. Udskilleren kan desuden opfylde nedenstående krav, hvilket kan noteres i udbuddet:

- Alle udskillerne kan leveres med alarmer til lagtykkelse og/eller overløb.

- Alle udskillerne kan som standard klare tung belastning kl. D (40 T).

Der placeres ofte et sandfang af typen MallSed foran denne udskiller.

Er der spørgsmål til dimensionering, størrelser og teknik se på inja.dk eller kontakt os.

NeutraStar 3 l/s

Kl I koalescensudskiller

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 3 l/s og en olieopsamlingskapacitet på minimum 184 liter

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Udskilleren skal udføres i armeret beton

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

NeutraStar 6 l/s

Kl I koalescensudskiller

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 6 l/s og en olieopsamlingskapacitet på minimum 184 liter

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Udskilleren skal udføres i armeret beton

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

NeutraStar 10 l/s

Kl I koalescensudskiller

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 10 l/s og en olieopsamlingskapacitet på minimum 185 liter

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Udskilleren skal udføres i armeret beton

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

NeutraStar 15 l/s

Kl I koalescensudskiller

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 15 l/s og en olieopsamlingskapacitet på minimum 339 liter

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Udskilleren skal udføres i armeret beton

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

NeutraStar 20 l/s

Kl I koalescensudskiller

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 20 l/s og en olieopsamlingskapacitet på minimum 501 liter

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Udskilleren skal udføres i armeret beton

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

NeutraStar 30 l/s

Kl I koalescensudskiller

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 30 l/s og en olieopsamlingskapacitet på minimum 737 liter

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Udskilleren skal udføres i armeret beton

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

NeutraStar 40 l/s

Kl I koalescensudskiller

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 40 l/s og en olieopsamlingskapacitet på minimum 1326 liter

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Udskilleren skal udføres i armeret beton

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

NeutraStar 50 l/s

Kl I koalescensudskiller

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 50 l/s og en olieopsamlingskapacitet på minimum 1349 liter

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Udskilleren skal udføres i armeret beton

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

NeutraStar 65 l/s

Kl I koalescensudskiller

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 65 l/s og en olieopsamlingskapacitet på minimum 1349 liter

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Udskilleren skal udføres i armeret beton

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

NeutraStar 80 l/s

Kl I koalescensudskiller

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 80 l/s og en olieopsamlingskapacitet på minimum 1469 liter

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Udskilleren skal udføres i armeret beton

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

NeutraStar 100 l/s

Kl I koalescensudskiller

- Udskilleren skal have en nominel kapacitet på 100 l/s og en olieopsamlingskapacitet på minimum 2389 liter

- Udskilleren skal udstyres med automatisk flydelukke

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Udskilleren skal udføres i armeret beton

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2.

1219-1.100