Molio B1000 – Bygningsdelsbeskrivelse

Opbygning af taghave på dæk – taghavesystem BGreen-it 600, retvendt tag (intensivt system)

4.1 Orientering

Dette afsnit omfatter udførelse af komplet intensiv taghaveopbygning som taghavesystem BGreen-it 600, bestående af rodspærrefolie, fugtbevarende beskyttelsesdug, dræn- og vandreservoir, filterdug, underjordisk opbinding og intensivt vækstmedie samt beplantning (store buske og små træer, op til 3 meter). 
Systemet anvendes på tage eller betondæk, hvor der ønskes frodig vegetation, ophold, rekreativ anvendelse og klimatilpasning. Samlet systemvægt = 705 kg/m² (vandmættet).

4.2 Omfang

Arbejdet omfatter levering og udførelse af:

- LDR-1000, Rodspærrefolie (kan udelades hvis tagmembranen er rodfast)

- BGU-300, Fugtbevarende beskyttelsesdug

- BG Drain 40, Dræn- og vandreservoirplader

- BGF-200, Filterdug BGF-200

- Platipus, underjordisk opbinding

- LetVext, Intensivt vækstmedie

- Beplantning (store buske og små træer)

- TRC-15, TRC-20 og TRC-25, Facade og afvandingsrender

- Inspektionsskakt over tagbrønde

Alle produkter skal leveres af samme systemleverandør (Byggros) for at sikre kompatibilitet. Systemet betragtes som et samlet system, og når opbygning, materialevalg, udførelse og vedligeholdelse sker i overensstemmelse med systemleverandørens anvisninger, ydes der systemgaranti på den samlede opbygning.

4.3 Lokalisering

Se projekttegninger.

4.4 Tegningshenvisning

- Oversigts-, detail- og snittegninger for BGreen-it 600 jf. projektmateriale.

4.5 Koordinering

Arbejdet koordineres med:

- Tagdækningsentreprisen (membran, fald, brønde)

4.6 Tilstødende bygningsdele

Forudsætninger – forudgående arbejder

- Vandtæt, rodfast tagmembran er afsluttet og godkendt.

- Fald min. 1:100 til tagbrønde.

- Overfladen er rengjort før udlægning af lag.

- Eventuel trykprøvning af tagmembran ved stående vandspejl er gennemført.

Efterfølgende arbejder

- Beplantning, pleje og etableringsvanding.

4.7 Projektering

4.8 Undersøgelser

- Kontrol af membranens rodfasthed.

- Kontrol af fald mod brønde.

4.9 Materialer og produkter

Data på det samlede system BGreen-it 600

Systemvægt vandmættet til markkapacitet	705 kg/m²

(Heraf 30 kg/m² til vegetation jf. FLL)

Systemtykkelse (ekskl. vegetation)		640 mm

Vandtilbageholdelse ved markkapacitet		294 l/m²

Vandindhold ved markkapacitet		45 %

Luftindhold ved markkapacitet		30 %

Total porevolumen			75 %

Permeabilitet Kf			> 25 mm/min

Vandafledningskapacitet i dræn (i= 0,01 fald 1:100)	1,1 l/s/m

Systemmaterialer

Rodspærrefolie

- LDR-1000

  - 1 mm – LLDPE-membran (kan udelades hvis tagmembranen er rodfast)

  - Rivstyrke MD/CDM > 110 N/mm

Beskyttelsesdug

- BGU-300

  - 300 g/m² geotekstil,

  - Trækstyrke 25-25 kN/m

  - Permeabilitet 55 l/m²/s

Dræn- og vandreservoirplader

- BG Drain 40, 40 mm

  - Vandreservoir: 24 l/m²

  - Trykstyrke: 221 kN/m² (ufyldt), 318 kN/m² (fyldt)

  - Vandafledningskapacitet: 1,10 l/m/s ved i = 0,01

Filterdug

- BGF-200

  - 200 g/m² geotekstil

  - Trækstyrke, langs/tværs 15-15 kN/m

  - Permeabilitet 80 l/m²/s

Underjordisk opbinding af træer

- Platipus træforankringssystem fæstnet til plastceller

  - 3 x Plati-Mats med forstærkende wire, 3 x AISI316 rustfri stål ankerwirer med stopskive, 3 x D-MAN® celler, 1 x 2-benet skraldestrammer med 4 m AISI316 rustfri stålwire

Ved underjordisk opbinding bør der altid tages udgangspunkt i den aktuelle størrelse på træet ved etablering, så løsningen tilpasses dette.

Facade og afvandingsrender

- TRC-15, TRC-20 og TRC-25

  - 50 mm høj, bredde 150, 200 eller 250 mm

  - Aluminiumsrende med galvaniseret maskerist

  - Slidser i bund og side til afvanding.

Inspektionsskakt over tagbrønde

- TFP 50/50 trykfordelingsplade, Ø315 opføringsrør samt dæksel/rist

  - TFP 50/50 trykfordelingsplade, 10 mm PP-plade med fastsvejst PP ring passende til Ø315 mm

  - Korrugeret opføringsrør Ø 315

  - Egnet dæksel/rist

Intensivt vækstmedie

- LetVext 600 mm.

Skal være testet efter og leve op til retningslinjer i FLL.

LetVext – baseret på pimpsten

- Total porevolumen: ca. 75 vol.%

- Vandindhold: ca. 45 vol.%

- Luftindhold: ca. 30 vol.%

- Vægt (vandmættet): ca. 1.000 kg/m³

Vegetation

- Beplantning med store buske og små træer, op til 3 meter. Plantetæthed iht. landskabsarkitektens anvisning.

4.10 Udførelse

Lagvis opbygning – retvendt tag

- LDR-1000, Rodspærrefolie (kan udelades hvis tagmembranen er rodfast)

- BGU-300, Fugtbevarende beskyttelsesdug

- BG Drain 40, Dræn- og vandreservoirplader

- BGF-200, Filterdug

- LetVext, Intensivt vækstmedie

- Beplantning (store buske og små træer)

- Inspektionsskakte og facaderender

Generelt for udførelse

- Rodspærrefolien svejses i samlingerne og følger tagmembranens udstrækning, op ad facader og inddækninger.

- Beskyttelsesdug overlappes min. 10 cm (30 cm ved rulleforlængelse).

- Dræn- og vandreservoirplader lægges tæt og med reservoir opad.

- Filterdug overlappes min. 10 cm (30 cm ved rulleforlængelse).

- Underjordisk opbinding udføres jf. leverandørens anvisning.

- Vækstmediet udlægges i projekteret højde og løsnes inden plantning.

- Hele systemet gennemvandes efter etablering og tilplantning.

- Gødskning efter plantespecifikke krav.

4.11 Mål og tolerancer

- Vækstmedie: ± 10 mm

- Jævn overflade uden sætninger

- Lagtykkelser jf. systemopbygning. Systemtykkelse ekskl. vegetation: ca. 640 mm.

4.12 Prøver

Der fremlægges prøver på:

- Filterdug, beskyttelsesdug og dræn- og vandreservoirsplade

- Vækstmedie

- Plantemateriale

4.13 Arbejdsmiljø

Arbejdet udføres iht. gældende AT-vejledning og projektets PSS.

4.14 Kontrol

- Kontrol af lagtykkelser, overlap, faldforhold og afvandingspunkter.

- Fotodokumentation af lagopbygning.

- Kvalitetssikring udføres i henhold til projektets kvalitetssikringsplan.

4.15 D&V-dokumentation

Leveres digitalt og skal omfatte:

- Produktdatablade

- Dokumentation for vækstmediets egenskaber og FLL test

- Dokumentation for systemopbygning og eventuel systemgaranti

- Pleje- og vedligeholdelsesvejledninger

- Oversigt over materialer og leverandører

- Tegninger “som udført”

- Vandings- og gødskningsplan

4.16 Planlægning

Entreprenøren skal fremlægge:

- Detaljeret tidsplan

- Leveringsplan for materialer

- Plan for etablering og vanding

- Plan for adgangsforhold og kran/løft