Molio B1000 – Bygningsdelsbeskrivelse

Opbygning af grønt tag – taghavesystem BGreen-it 100, (ekstensivt system)

4.1 Orientering

Dette afsnit omfatter udførelse af ekstensivt grønt tag som taghavesystem BGreen-it 100, bestående af rodspærrefolie, fugtbevarende beskyttelsesdug, dræn- og vandreservoir, filterdug, og ekstensivt vækstmedie samt beplantning med Sedummåtter og frøblanding. 
Systemet anvendes på tage eller betondæk, hvor der ønskes frodig vegetation med stor artsvariation. Samlet systemvægt = 145 kg/m² (Vandmættet).

4.2 Omfang

Arbejdet omfatter levering og udførelse af:

- LDR 400, Rodspærrefolie (kan udelades hvis tagmembranen er rodfast)

- BGU-300, Fugtbevarende beskyttelsesdug

- BG Drain 25, Dræn- og vandreservoirplader

- BGF-150, Filterdug

- SEM, Ekstensivt vækstmedie

- Vegetation, Sedummåtter + frøblanding

- Inspektionsskakt over tagbrønde

Alle produkter skal leveres af samme systemleverandør (Byggros) for at sikre kompatibilitet. Systemet betragtes som et samlet system, og når opbygning, materialevalg, udførelse og vedligeholdelse sker i overensstemmelse med systemleverandørens anvisninger, ydes der systemgaranti på den samlede opbygning.

4.3 Lokalisering

Se projekttegninger.

4.4 Tegningshenvisning

- Oversigts-, detail- og snittegninger for BGreen-it 100 jf. projektmateriale.

4.5 Koordinering

Arbejdet koordineres med:

- Tagdækningsentreprisen (membran, fald, brønde)

4.6 Tilstødende bygningsdele

Forudsætninger – forudgående arbejder

- Vandtæt, rodfast tagmembran er afsluttet og godkendt.

- Fald min. 1:40 til tagbrønde.

- Overflade rengjort før udlægning af lag.

- Eventuel trykprøvning af tagmembran ved stående vandspejl er gennemført.

Efterfølgende arbejder

- Evt. etableringsvanding.

4.7 Projektering

4.8 Undersøgelser

- Kontrol af membranens rodfasthed.

- Kontrol af fald mod brønde.

4.9 Materialer og produkter

Data på det samlede system BGreen-it 100

Systemvægt vandmættet til markkapacitet	145 kg/m²

Systemtykkelse (ekskl. Vegetation)		130 mm

Vandtilbageholdelse ved markkapacitet		62 l/m²

Vandindhold ved markkapacitet		40 %

Luftindhold ved markkapacitet		25 %

Total porevolumen			65 %

Permeabilitet Kf			> 3 mm/min

Vandafledningskapacitet i dræn (i= 0,01 fald 1:100)	0,63 l/s/m

Systemmaterialer

Rodspærrefolie

- LDR 400

  - 0,4 mm – LDPE membran (kan udelades hvis tagmembranen er rodfast)

  - Rivstyrke MD/CDM > 14/12 N/mm²

Beskyttelsesdug

- BGU-300

  - 300 g/m² geotekstil,

  - Trækstyrke 25 - 25 kN/m

  - Permeabilitet 55 l/m²/s

Dræn- og vandreservoirplader

- BG Drain 25, 25 mm

  - Vandreservoir: 15,0 l/m²

  - Trykstyrke: 236 kN/m² (ufyldt), 297 kN/m² (fyldt)

  - Vandafledningskapacitet: 0,63 l/m/s ved i = 0,01

Filterdug

- BGF-150

  - 150 g/m² geotekstil

  - Trækstyrke, langs/tværs 10,3 / 10,3 kN/m

  - Permeabilitet 100 l/m²/s

Inspektionsskakt over tagbrønde

- BG Inspektionsskakt.

  - 400 x 400 x 100 mm med lukket dæksel,

  - Produceret i 100% genanvend Polypropylen

  - Total gennemstrømning areal 496 cm²

Ekstensivt vækstmedie

- 70 mm SEM ekstensivt vækstmedie, baseret på genbrugstegl.

  - Testet og godkendt iht. FLL´s Testmetoder

  - Total porevolumen: ca. 65 vol.%

  - Vandindhold: ca. 40 vol.%

  - Luftindhold: ca. 25 vol.%

  - Vægt (vandmættet): ca. 1.300 kg/m³

Vegetation

- 30 mm BGreen-it Sedummåtter

  - Produceret og dyrket i det danske klima med 13 tilpasset sedumarter.

  - Bæremåtte af rodgennemtrængelig geotekstil, med et 3-dimensionelt UV-bestandigt polyamidnet.

- Frøblanding

  - Frøblanding iht. landskabsarkitektens anvisning

4.10 Udførelse

Lagvis opbygning

- LDR 400, Rodspærrefolie (kan udelades hvis tagmembranen er rodfast)

- BGU-300, Fugtbevarende beskyttelsesdug

- BG Drain 25, Dræn- og vandreservoirplade

- BGF-150, Filterdug

- SEM, Teglbaseret vækstmedie

- Beplantning (Sedummåtter + frøblanding)

- Inspektionsskakt

Generelt for udførelse

- Rodspærrefolien overlappes med 150 cm, og skal følge tagmembranen op langs sider og rundt om installationer.

- Filter- og beskyttelsesdug overlappes min. 10 cm (30 cm ved rulleforlængelse).

- Dræn- og vandreservoirplader lægges tæt og med reservoir opad.

- Vækstmediet udlægges i projekteret højde og løsnes evt. inden udlægning af sedummåtten.

- Sedummåtter leveres nedklippet fra producent, og tilsås med frøblanding straks efter udlægning.

- Hele systemet gennemvandes ved etablering.

- Gødskning efter plantespecifikke krav.

4.11 Mål og tolerancer

- Vækstmedie: ± 10 mm

- Jævn overflade uden sætninger

- Lagtykkelser jf. systemopbygning (total ca. 130 mm)

4.12 Prøver

Der fremlægges:

- Filterdug, beskyttelsesdug, dræn- og vandreservoir plade

- Vækstmedieprøve

- Plantematerialeprøver/-lister

4.13 Arbejdsmiljø

Arbejdet udføres iht. gældende AT-vejledning og projektets PSS. Brug af løftehjælpemidler ved håndtering af vækstmedie og drænplader.

4.14 Kontrol

- Kontrol af lagtykkelser, overlap, faldforhold og afvandingspunkter.

- Fotodokumentation af lagopbygning.

- Kvalitetssikring iht. BSB.

4.15 D&V-dokumentation

Leveres digitalt og skal omfatte:

- Produktdatablade

- Dokumentation for vækstmedie og FLL Test

- Pleje- og vedligeholdelsesvejledninger

- Oversigt over materialer og leverandører

- Tegninger “som udført”

- Vanding og gødskningsplan

4.16 Planlægning

Entreprenøren skal fremlægge:

- Detaljeret tidsplan

- Leveringsplan for materialer

- Plan for jordarbejde, etablering og vanding

- Plan for adgangsforhold og kran/løft