Molio B1000 – Bygningsdelsbeskrivelse

Opbygning af taghave på dæk – taghavesystem BGreen-it Belægninger

Natursten og teglklinker, lav dræningskapacitet, omvendt tag, op til T2

4.1 Orientering

Dette afsnit omfatter udførelse af komplet intensiv taghaveopbygning som taghavesystem BGreen-it til natursten og teglklinker, bestående af drænmåtte, XPS-isolering, drænmåtte, bære- og afretningslag samt natursten og teglklinker.
Systemet anvendes på tage eller betondæk, hvor der ønskes befæstede områder til ophold eller kørsel

4.2 Omfang

Arbejdet omfatter levering og udførelse af:

- Enkadrain 5004, Drænmåtte

- XPS Isolering

- Enkadrain 5004, Drænmåtte

- 2/8 mm skærver

- Natursten og teglklinker

- TRC-15, TRC-20 og TRC-25, Facade- og afvandingsrender

- Inspektionsskakt over tagbrønde

4.3 Lokalisering

Se projekttegninger.

4.4 Tegningshenvisning

- Oversigts-, detail- og snittegninger for BGreen-it Belægninger jf. projektmateriale.

4.5 Koordinering

Arbejdet koordineres med:

- Tagdækningsentreprisen (membran, fald, brønde)

4.6 Tilstødende bygningsdele

Forudsætninger – forudgående arbejder

- Vandtæt tagmembran er afsluttet og godkendt.

- Fald min. 1:100 til tagbrønde.

- Overfladen er rengjort før udlægning af lag.

- Eventuel trykprøvning af tagmembran ved stående vandspejl er gennemført.

Efterfølgende arbejder

- Løbende fejning med fuge sand

4.7 Projektering

4.8 Undersøgelser

- Kontrol af fald mod brønde.

4.9 Materialer og produkter

Systemmaterialer

Drænmåtte

- Enkadrain 5004

  - 4 mm drænkerne med 2 lag geotekstil

  - Afvanding: 0,05 l/s pr. m ved 400 kPa og i = 0,03

Isolering

- XPS, 50 mm

  - Trykstyrke korttidslast 10 % def. (kPa): 300

  - Vandoptagelse ved langvarig fuld neddykning (vol.%): < 0,7 vol.%

Facade- og afvandingsrender

- TRC–15, TRC- 20 eller TRC- 25

  - 50 mm høj, bredde 150, 200 eller 250 mm

  - Aluminiumsrende med galvaniseret maskerist

  - Slidser i bund og side til afvanding.

Inspektionsskakt over tagbrønde

- TFP 50/50 trykfordelingsplade, Ø315 opføringsrør samt dæksel/rist

  - TFP 50/50 trykfordelingsplade, 10 mm PP-plade med fastsvejst PP ring passende til Ø315 mm

  - Korrugeret opføringsrør Ø 315

  - Egnet dæksel/rist

Bære- og afretningslag

- Bærelag 2/8 mm skærver.

- Skærverne skal være af knust materiale. Andre fraktioner kan accepteres, dog bør fraktion 0-2 mm undgås.

- Afretningslag (sættelag)

- 0/8 mm lerholdig brolæggergrus

- Natursten og teglklinker

4.10 Udførelse

Lagvis opbygning – omvendt tag

- Enkadrain 5004, Drænmåtte

- 300SL, XPS Isolering

- Enkadrain 5004, Drænmåtte

- Bære- og afretningslag, 2/8 skærver

- Natursten og teglklinker

- Inspektionsskakte og facaderender

Generelt for udførelse

- Drænmåtten rulles ud og samles med 10 cm overlæg fra øverste lags geotekstil.

- XPS-pladerne udlægges og samles uden knæk eller åbne samlinger.

- Drænmåtten rulles ud og samles med 10 cm overlæg fra øverste lags geotekstil.

- Bære- og afretningslaget udlægges i min. 60 mm tykkelse alt efter ønsket trafikklasse, komprimeres og afrettes.

- Natursten og teglklinker udlægges, fuges én gang med fugesand, fejes rent og komprimeres med egnet materiel.

- Fugning med fugesand foretages herefter løbede, indtil fugerne er mættede og helt fyldte.

4.11 Mål og tolerancer

- Jævn overflade uden sætninger

- Lagtykkelser iht. trafikklasser, tegningsmateriale samt vejledning fra Byggros BGreen-it belægninger.

4.12 Prøver

Der fremlægges prøver på:

- Drænmåtte, XPS, bærelag og belægning

4.13 Arbejdsmiljø

Arbejdet udføres iht. gældende AT-vejledning og projektets PSS.

4.14 Kontrol

- Kontrol af lagtykkelser, overlap, faldforhold og afvandingspunkter.

- Fotodokumentation af lagopbygning.

- Kvalitetssikring udføres i henhold til projektets kvalitetssikringsplan.

4.15 D&V-dokumentation

Leveres digitalt og skal omfatte:

- Produktdatablade

- Dokumentation for systemopbygning

- Oversigt over materialer og leverandører

- Tegninger “som udført”

4.16 Planlægning

Entreprenøren skal fremlægge:

- Detaljeret tidsplan

- Leveringsplan for materialer

- Plan for adgangsforhold og kran/løft